开环马达操作指令说明

- 配置最大通道数和微步数

- 配置最大通道数

- 指令格式： MAX	W X

- 实	  例： MAX W 19

- 指令说明：

- MAX W 	----> 固定命令字

- 19		----> 通道数

- 成功返回：max w 19 pass

- 失败返回： max w 19 fail

- 查看最大通道数

- 指令格式： MAX	？

- 实	  例： MAX ？

- 指令返回： max:19

- 配置最大微步数

- 指令格式：LVD S 0	 X

- 实	  例：LVD S 0 25600

- 指令说明：

- LVD S 0 		----> 固定命令字

- 25600		----> 微步数值（电机转一圈最大25600微步，不能超过此值）

- 成功返回：lvd s 0 25600 pass

- 失败返回：lvd s 0 25600 fail

- 读取配置的最大微步数值

- 指令格式：LVD S 1

- 实	  例：lvd s 1

- 指令返回：max_steps:25600 pass

- * 只需配置一次，配置后自动保存，重新上电会自动读取配置。

- 定标使用指令

- 写通道微步数

- 指令格式： LVD  W  X  X

- 实    例： LVD  W  1  700

- 指令说明：

- LVD  W		--->	固定命令字

- 1   		---> 通道号

- --->	微步数值

- 成功返回： lvd w 1 700 pass

- 失败返回： lvd w 1 700 fail

- * 此指令不保存

- 保存所有配置通道微步数值

- 指令格式： SRW  W 	LS

- 实    例： srw w ls

- 返    回： srw w pass

- 其他操作指令

- 移步

- 指令格式： OFS  X  X

- 实    例： ofs  700  1

- 指令说明：

- ofs		--->	固定命令字

- 700   	---> 移动微步数

- 1		--->	电机正转（0-反转，1-正转）

- 成功返回： ofs 700 1 pass

- 失败返回： ofs 700 1 fail

- 查询定标各通道微步值

- 指令格式： OFS  R  x

- 实    例： ofs  R  1

- 指令说明：

- ofs	R	--->	固定命令字

- 1   	---> 通道号（0：输出所有通道对应的微步值，1-19：输出单一通道微步值）

- 成功返回： 1：700 pass

- 失败返回： ofs r 1 fail

- 切换通道

- 指令格式：SW X

- 实    例：sw 8

- 指令说明：

- sw 		---> 固定命令字

- ---> 通道号(0-19最大通道号)

- 成功返回： sw 8 pass

- 失败返回： sw 8 fail

- 查询当前通道号

- 指令格式：SW X

- 实    例：sw ?

- 指令返回： CHAN:8